Wat is PWM dimmen?

PWM (Pulse Width Modulation) stuurt een digitale uitgang heel snel aan en uit. Door de duty cycle te veranderen (hoe lang de puls “aan” staat), lijkt het alsof het licht feller of zwakker brandt.

- 0% duty → licht uit

- 50% duty → half vermogen

- 100% duty → volle sterkte

⚙️ Welke pinnen kunnen PWM op de ATmega328PB?

De 328PB heeft meer PWM-kanalen dan de gewone 328P.

Belangrijke PWM-pinnen:

| Timer | Kanaal | Pin |
| --- | --- | --- |
| Timer0 | OC0A | PD6 |
| Timer0 | OC0B | PD5 |
| Timer1 | OC1A | PB1 |
| Timer1 | OC1B | PB2 |
| Timer2 | OC2A | PB3 |
| Timer2 | OC2B | PD3 |

Voor beginners is PD6 (OC0A) het makkelijkst.

🔌 Aansluiten van een LED (of lamp)

Voor een LED:

- PD6 → weerstand (220–330 Ω) → LED → GND

Voor een lampje of strip (bijv. 12V):

- Gebruik een MOSFET (bijv. IRLZ44N)

- Gate → PD6

- Drain → lamp

- Source → GND

- Lamp → +12V

🧪 PWM voorbeeldcode (Timer0 Fast PWM)

Dit voorbeeld laat een LED op PD6 langzaam op en neer dimmen.

c

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

void pwm_init(void)

{

// PD6 (OC0A) als output

DDRD |= (1 << DDD6);

// Fast PWM, non-inverting mode op OC0A

TCCR0A |= (1 << WGM00) | (1 << WGM01);   // Fast PWM

TCCR0A |= (1 << COM0A1);                 // Non-inverting

// Prescaler = 64 → PWM-frequentie ~ 976 Hz

TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);

}

int main(void)

{

pwm_init();

uint8_t duty = 0;

int8_t step = 1;

while (1)

{

OCR0A = duty;   // Stel duty cycle in (0–255)

duty += step;

if (duty == 0 || duty == 255)

step = -step;   // Richting omkeren

_delay_ms(5);

}

}

🧠 Wat gebeurt hier?

- OCR0A bepaalt de helderheid (0–255)

- Timer0 draait in Fast PWM mode

- De LED dimt vloeiend op en neer